ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина:

«Компьютерные сети»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Вариант 10

Выполнил:

Студент гр. P33151
Соловьев Артемий Александрович

Проверил:

Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург

2024г.

Цель работы

Изучение принципов настройки и функционирования локальных сетей,

построенных с использованием концентраторов и коммутаторов, а также

процессов передачи данных на основе стека протоколов TCP/IP, с

использованием программы моделирования компьютерных сетей NetEmul.

Вариант

| Вариант | Количество компьютеров в … |  |  | Класс IP адресов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сети 1 | Сети 2 | Сети 3 |  |
| 10 | 3 | 2 | 4 | B |

Для класса B: И+Н+128.О+Н.Ф+Н.Ф+И = 186.64.59.15

Этап 1. Построение сети с концентратором.

Построение сети

Построение.

Таблица маршрутизации.

Таблица маршрутизации содержит:

- Адрес назначения

- Соответствующая адресу маска

- Шлюз, обозначающий адрес маршрутизатора в сети, на который необходимо отправить пакет

- Интерфейс, через который доступен шлюз

- Метрика – числовой показатель, задающий предпочтительность маршрута

- Состояние источника

До назначения IP-адреса здесь лежат дефолтные значения (127.0.0.0)

ARC-таблицы до назначения IP.

ARP-таблицы также содержат информацию, согласно названиям столбцов (mac-адрес, ip-адрес, тип записи, название интерфейса, TTL)

До назначения IP-адресов таблицы пустые, так как заполняются после каждого arp-запроса или ответа

Настройка компьютеров.

Address Resolution Protocol — протокол разрешения адресов.

Протокол ARP позволяет автоматически определить MAC-address компьютера по его IP- адресу. Arp-запрос получают все компьютеры в сети. Тот компьютер, который узнал в запросе свой IP-адрес, подготавливает и отправляет ARP ответ.

После того как МАК-адрес получателя найден, он кэшируется на компьютеры отправителя в ARP-таблице для того, чтобы не запрашивать MAC-address каждый раз.

В ARP-таблицах предоставляется следующая информация об устройстве:

- MAC-адрес

- IP-адрес

- Тип записи

- Имя интерфейса

- TTL – предельный период времени или число операций, за который пакет данных может существовать до своего исчезновения

ARP-таблицы заполняется (обновляется) после каждого нового запроса или ответа,

или подтверждения получения пакета или подтверждения формирования соединения

между двумя компьютерами.

ARP-таблицы после назначения IP.

Compuer1

Computer2

Computer3

Анализ таблиц

ARP-таблицы заполнены записями с информацией по всем компьютерам в сети.

Таблицы маршрутизации

Computer1

Computer2

Computer3

Тестирование сети.

Использование UDP.

Первым отправляется Ethernet-пакет с кадром ARP-запроса в ожидании получения ответа

от узла получателя. Если ответ приходит, то отправляем Ethernet-пакет с IP-пакетом, а с

ним и сегмент данных по UDP.

Arp-запрос и ответ содержит в себе IP- и MAC-адреса отправителя и цели. Ethernet-пакет

обладает информацией о MAC-адресе отправителя и получателя сообщения. IP-пакет

содержит IP-адреса отправителя и получателя, а также TTL. В UDP-сегменте содержатся

порты отправителя и получателя.

Использование TCP.

При использовании TCP протокола отправляется Ethernet-пакет вместе с IP-пакетом и

TCP-сегментом сначала для установления соединения, после передачи данных и

разрыва соединения.

Ethernet-пакет обладает информацией о MAC-адресе отправителя и получателя

сообщения. IP-пакет содержит IP-адреса отправителя и получателя, а также TTL. В TCP-

сегменте содержатся порты отправителя и получателя, длина сегмента и ACK-число,

флаги

Этап 2. Построение сети с коммутатором

Построение сети.

Построение

Таблица коммутации

Поля таблицы:

- Mac-адрес

- Порт

- Тип записи

- TTL (измеряется в секундах, время жизни одной записи = 300)

Заполнение таблицы происходит тогда, когда один из компьютеров отправляет через

коммутатор запрос и при этом компьютера-отправителя нет в таблице коммутации. Как

только компьютер добавляется в таблицу, начинает отсчитываться время жизни данного

соединения.

В отличие от хаба, который протягивает трафик с одного онлайн-узла на все остальные,

коммутатор передает данные только непосредственно получателю.

Таблица коммутации будет построена полностью, если все компьютеры, которые

подключены к данному коммутатору хотя бы один запрос за 300 секунд с момента

появления в таблице первой записи. Поэтому максимальное количество строк в таблице

равняется количеству подключенных к коммутатору компьютеров.

Анализ таблиц.

Таблицы изменились аналогичным образом, как при передаче через концентратор

Таблицы маршрутизации

Computer1

Computer2

ARP-таблицы

Computer1

Computer2

Тестирование сети.

Использование UDP

При передаче по UDP содержимое и последовательность пакетов аналогичны с

передачей через концентратор (См. пункт 4).

Самое интересное – в таблице коммутации. В случае, если порт отправителя не

зафиксирован в таблице – он зафиксируется (но не порт получателя). В случае, если порт

отправителя зафиксирован в таблице и порт получателя зафиксирован в таблице,

обновится время жизни записи получателя.

Если соединение уже установлено (время жизни не превышает время жизни arp записи),

то arp-таблица обновляться не будет. Если же нет – заново начнется процедура отправки

arp-запроса и получения arp-ответа -> появится новая запись в arp-таблице.

Таблица маршрутизации не изменяется (мы же не назначаем новые адреса узлам сети).

Использование TCP

При передаче по TCP последовательность и содержание пакетов аналогичны передаче

через концентратор, а обновление таблиц аналогично передаче по UDP. Но есть нюанс,

связанный с обновлением arp-таблицы отправителя. Время жизни для записи получателя

обновится при получении ответа о принятии сообщения.

Этап 3. Построение многосегментной лекальной сети.

Формирование сети

Построение сети

Анализ ARP-таблиц и таблиц маршрутизации.

Содержимое Arp-таблиц и таблицы маршрутизации почти не изменилось.

В таблице коммутации появилось больше записей, которые относятся к одному порту, но

при этом с разными MAC-адресами. Такое происходит из-за того, что коммутаторы

объединены с другими коммутаторами или концентраторами, которые объединяют

несколько компьютеров.

| Показатель | Топология |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общая шина | Кольцо |
| Простота | 1 | 3 |
| Стоимость | 1 | 3 |
| Надежность | 5 | 3 |
| Производительность | 5 | 3 |
| Время доставки | 3 | 5 |
| Возможна | Да | Нет |

Топология “кольцо” невозможна в данной сети, так как концентратор не может получать и передавать одновременно более одного сообщения. Если его заменить на коммутатор, то произойдет зацикливание сообщения с ответом на запрос о соединении.

Из таблицы можно сделать вывод, что возможны только два варианта топологии: одна шина и последовательная. В среднем по характеристикам выглядит лучше именно последовательная, поэтому ее и будем использовать в следующем пункте.

Тестирование сети

При передаче и UDP, и TCP вся последовательность действий схожа с вышеупомянутой.

Изменение таблиц аналогично.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы мы проанализировали 3 вида локальных сетей (с концентратором, коммутатором и много-сегментную). Поработав с ними, мы поняли общий механизм взаимодействия узлов по сети. Усвоили, что arp-таблицы хранят информацию об устройствах, с которыми мы устанавливали соединение ранее. 
Таблицы маршрутизации описывают соответствие между адресами назначения и интерфейсами, через которые следует отправить пакет данных до следующего маршрутизатора (или конечному узлу). 
Таблицы коммутации хранят соответствие узла порту (собственно, поэтому в случае коммутатора мы не будем отправлять сообщение всем соединенным узлам, отправим только нужному). 
Также мы вникли в саму передачу сообщений и имеем представления о том, какие пакеты и в каком порядке передаются по разным протоколам (UDP и TCP), а также ознакомилась с содержанием этих пакетов. Ну и в результате рассмотрения много-сегментной локальной сети пришли к выводу, что не любая топология подойдет нам для создания сети, к выбору нужно подойти с умом.